Полуавтоматический кромкооблицовочный станок DELTA-MACHINERY

DM-215T

НАЗНАЧЕНИЕ

Предназначен для облицовывания прямолинейных кромок плитных материалов рулонными кромками АБС, ПВХ и полосовым кромочным материалом толщиной до 3 мм.

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

-  Скорость подачи 12 м / мин.

-  Пульт управления станка в зоне подачи заготовок.

-  Тарелка для подачи рулонного кромочного материала.

-  Подогрев торца детали.

-  Бачок для клея-расплава с электронным блоком контроля температуры.

-    Регулировка количества наносимого клея.

-    Гильотина для предварительной резки толстого кромочного материала из ПВХ или АBS.

- Прижимной узел с пневматическими прижимными роликами.

-  Фрезерный узел для снятия свесов с вертикальной и горизонтальной настройкой, с двумя высокочастотными двигателями, оснащен радиусными фрезами для качественного снятия свесов.

-  Полировальный узел 2 × 0,18кВт 1400 об/мин.

-  Вынесенный отдельно т орцовочный узел для обрезки переднего и заднего свесов кромки с высокооборотистым мотором и пильным диском.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| DELTA-MACHINERY DM-215T |  |
| --- | --- |
| Высота подъема траверсы | 10-65 мм |
| Толщина кромочного материала | 0.3-3.00 мм |
| Высота детали | 10-55 мм |
| Рабочее давление сжатого воздуха | 0.7 Mpa |
| Скорость подачи детали | 12 м/мин |
| Рабочее напряжение | 380V |
| Мощность станка | 5.2 кВт |
| Минимальная ширина детали | 60 мм |
| Минимальная длина детали | 80 мм |
| Габаритные размеры |  |
| Длина без тарелки | 2150 мм |
| Длина с тарелкой | 2900 мм |
| Ширина | 660 мм |
| Высота | 1300 мм |
| Вес станка | 500 кг |

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

|  | Компактное расположение узлов и агрегатов станка Оптимальное решение с небольшой длиной станка для производств с маленькой площадью. |
| --- | --- |
|  | Панель управления Удобное и интуитивно понятное управление станком. |
|  | Настройка толщины детали Осуществляется с помощью привода с цифровым счетчиком. |
|  | Тарелка для рулонного кромочного материала |
|  | Верхняя прижимная траверса Обеспечивает надежное и деликатное перемещение детали через все узлы и агрегаты станка в процессе работы. |
|  | Выдвижная опора для поддержки крупногабаритных деталей Обеспечивает дополнительную поддержку широких заготовок. |
|  | Предварительный нагрев детали Предварительный подогрев торца заготовки перед клеенаносящим узлом улучшает адгезию и способствует более равномерному распределению клея – расплава. |
|  | Клеевая ванна с нижним расположением Клеевой бачок имеет покрытие, которое существенно снижает пригорание клея к стенкам бачка. Объем клеевой ванны около 2 л. |
|  | Узел подачи рулонного и полосового кромочного материала Оснащен регулируемыми ограничителями положения и высоты кромки для точной подачи кромочного материала к пресс-группе. |
|  | Три пневматических прижимных ролика Состоит из основного и двух допрессовочных роликов с пневматическим управлением для надежного приклеивания кромочного материала на торец детали. |
|  | Пневматические редуктора для возможности точной настройки узлов и агрегатов, работающих от сжатого воздуха. |
|  | Фрезерный узел для снятия свесов Оснащен двумя высокооборотистыми моторами для качественной обработки свесов кромки с верхней и нижней части детали. |
|  | Узел полировки Два двигателя с полировальными кругами имеют регулировку по вертикали и горизонтали для точного позиционирования фетра в зону обработки кромочного материала. |
|  | Чистовая торцовка Пневматический торцовочный агрегат с высокооборотистым мотором компактно расположен в торцевой части станка. |
|  | Высокооборотистый двигатель с пильным диском Обеспечивает отличное качество обработки торцов детали. |
|  | Блок подготовки воздуха Оснащен пневматическим редуктором с манометром для подачи нужного давления воздуха в станок. |
|  | Цепной привод транспортера Стабильное и долговечное решение для перемещения детали. |
|  | Аспирационный канал для отвода стружки из зоны фрезерования |
|  | Упоры защитной крышки Удобство и простота доступа к узлам и агрегатам. |